[리얼감 키워드; Wearable force-feedback Controller]

Force Feedback 유형 및 차이점;

착용자의 관절을 제어하여 직접적인 타격감, 저항감 제공. (2D, 3D, 컨텐츠)

직접적인 상호작용을 위한 출력중심, 제어중심의 디바이스 vs 기존 진동피드백, 센서 중심

관절의 직접제어 vs 모든 가상과의 교감이 진동으로 수렴

촉감 이상의 강하고 새로운 사용자 경험 요구.

[현존하는 피드백기기 경쟁사]

주로 햅틱 기술에 집중돼 있다. 즉 앞서 카테고리 중 ‘촉각’ 방식이 탑재된 웨어러블기기.

[FFB의 분류기준 논문 중 발췌] http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98434/GRADU-1453202044.pdf;sequence=1

신호는 사람이 느끼는 감각에 따라 4가지로 나눌 수 있고, 이를 조금 더 정리해보면 다음과 같습니다.

1. 터치, 압력, 진동; 촉각(접촉)

2.통증, 온도 인식 ; 또다른 촉각

3.신체와 팔다리 위치 인식 ; 센싱

4.몸과 팔의 운동을 인식. ; 역감(역각)

-> 한계; 촉각에 대해서는 햅틱이 지배적. 우리 디바이스로도 햅틱 구현 가능

-> 위치/ 운동으로 구분하는 것은 원격조종 또는 시뮬레이션 상황에서 위치와 운동상황(충돌) 이 동시에 일어난 경우를 구분짓기 어려움.

FF기술특허를 구분하기 위한 발명카테고리 제시

- 입력/ 출력 디바이스 (디바이스의 포함 유무를 구별할 실익 없음)

- 어플리케이션

  - Posture , simulating, instant control ; 위치, 스포츠 자세 연습

  - Kinesthetic, constant control ; 근육의 지속적 사용

- Situation

  - Short term control ; 충돌

  - Long term control ; 물속, 용접

특허 서칭 및 견해

여러 번의 서칭작업을 통해 깨닫게 된 점은 발명을 잘 표현하는 것이 무엇보다 중요하다는 것이었습니다.

발명의 표현을 어떻게 할지 창의적으로, 자유롭게 생각할 수 있지만 시간관계상 레퍼런스를 두고 선택하는 것이 더 효율적일 것입니다.

앞으로 작성할 명세서들, 특히 UX, UI 에 관해서 명세서 기재에 도움이 될까 하여 다른 명세서에서 구성요소를 어떻게 정리했는지 요지리스트(특허맵) 과 별도로 정리해보았습니다.

1번; 햅틱펜이 관한것이므로 우리 발명과 직접적인 연관은 없음.

- 요지 ; 사용자가 제어하는 커서 ( 그래픽 UI ) 가 가상의 벽에서 드로잉을 할 때 느낄 수 있는 감각을 구현 (햅틱) The cursor within the GUI.

- 구성요소 ;

  - 커서의 디스플레이된 위치는 제어하는 움직임과 관련됨?

  - 피드백커서가 타겟경계의 외부에서 내부로 이동될 때 발생하는

  - 제2생성 힘피드백 (힘, 질감, 제1힘피드백 진동과 다른 것 the first ffb and the second ffb have different magnitudes)( wherein the first ffb is an attractive ffb, the second ffb is a barrier ffb)

  - 피드백커서가 타겟경계 내부에서 외부로 이동될 때 발생

  - 서로다른 두개의 물질을 통과할 때

  - 진동 , 인력 , 또는 장벽을 느끼게 해주는 포스피드백 방법.

2번;

- 요지 및 구성요소; 조작 위치의 정확한 감지를 기초로, 현재 시점까지 운동 범위의 최소 및 최대값을 조정함으로써 운동범위를 동적으로 교정하는 단계를 포함하는 포스피드백 방법.

3번;

- 요지; 화면상의 물체와 상호작용 할 때 사용자에게 힘피드백을 준다.

- 구성요소;

  - 제1오브젝트의 궤적이 제2오브젝트의 경계와 교차할 때 제2오브젝트가 제1오브젝트의 모션을 방해하도록 경계를 갖는단계.

  - 제1객체의 궤도가 제2객체의 경계와 교차할 때 제1객체와 제2객체의 상기 시뮬레이트 된 물리적상호작용에 대응하는 물리적감각을 발생시키는 단계

#명세서중.

Force-feedback technology and related devices may be divided into four broad application areas: medical, entertainment, teleoperations, and virtual reality. Teleoperations, the research of which provided the foundation for the development of force-feedback devices, is the process of locally controlling a remote device.

포스피드백 기술은 4가지 분야로 나뉜다.

의학/ 엔터테이먼트/ 원격/ 가상

키워드를 포스피드백으로 한 경우, 원격제어시스템 및 방법이 가장 많이 나왔고

키워드를 어플리케이션으로 한 경우 햅틱 및 터치를 기반으로 한 것이 대부분이었고

키워드를 UIUX로 한 경우

#명세서중. 애플

US20160259528A1

터치 감지 표면, 디스플레이 및 접촉 강도를 검출하는 하나 이상의 센서를 갖는 전자 장치 : 제 1 유형의 객체 및 제 2 유형의 객체를 포함하는 제 1 사용자 인터페이스를 디스플레이하고; 포커스 선택기가 각각의 사용자 인터페이스 객체 상에있는 동안 강도 임계치를 초과하는 제 1 접촉의 특성 강도의 증가를 포함하는 제 1 입력의 제 1 부분을 검출하고; 응답하여, 각각의 사용자 인터페이스 객체와 관련된 보충 정보를 표시하고; 상기 보충 정보를 디스플레이하는 동안, 상기 제 1 입력의 끝을 검출하고; 응답으로서, 각각의 사용자 인터페이스 객체가 제 1 유형의 객체이면, 보충 정보의 표시가 중단되고; 및 상기 각각의 사용자 인터페이스 객체가 상기 제 2 유형의 객체

청구항1

전자장치; 터치감지표면과의 접촉강도를 검출하기 위한 적어도 하나의 센서를 포함한다.

제1사용자 인터페이스에 복수의 인터페이스객체를 디스플레이하는 단계;

복수의 인터페이스 객체 위치에서 포커스선택기가 디스플레이상에 있는 동안 터치위치에서 터치 검출하는 동안;

포커스선택기가 디스플레이의 제1사용자 인터페이스 객체 위치에 있는 동안;

상기방법은 상기 접촉부의 강도의 증가를 검촐하는단계;

강도임계치까지 강도의 증가에 대한 접촉을 감지 및 인터페이스 객체의 제1표시를 유지

제1사용자인터페이스 객체를 시각적으로 차단하지 않으며

사용자인터페이스의 제1단계는 인터페이스객체를 제외한 복수의 사용자인터페이스객체

를 시각적으로 커버;

접점의 강도 특성이 임계치를 초과하여 계속 증가함을 검출하는단계;

제1사용자 인터페이스 객체의 디스플레이가 제1사용자 인터페이스 객체를 시각적으로 커버하지 않고 유지하면서 상기 검출단계에 대응하여 인터페이스객체 이외의 복수의 사용자 인터페이스 객체의 시각적폐색량(visual occulation)을 동적으로 증가시키는 것.